| Hlásný profil Bečvárka - Bečváry |  |
| --- | --- |
| Lokalizace profilu | Obecní most u č.p. 132 a 99. Zařízení kotvitelné do ocelového zábradlí a betonové římsy – povodní strana. Koryto zarůstající vegetací – volba tlakové sondy. |
| Vodní tok | Název – Bečvárka, ř.km 16,38 ID toku – 110 110 000 100 ID toku CEVT – 10 100 265 Č.h.p. – 104 060 240 |
| Katastrální území | Bečváry |
| Majitel (správce mostu) | Obec Bečváry, Bečváry 161, 281 43 Bečváry |
| Souřadnice | S-JTSK: -697674 -1063510 WGS 84: 49°57'29,98 15°5'0,24 |
| Způsob měření | Tlaková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať |
| Specifika instalace | Povodní strana - tlaková sonda v chráničce ukotvená k tělesu most, ukotvená do jímky ve dně. Vodočetná lať na pilíř mostu. |
| Orientační nadmoř. v. v místě měření | 312 m.n m. |
| Dostupnost signálu GSM | ANO |
| Chráněné území – obce, sídla, vodní díla | Bečváry, Dolní Chvatliny, Zásmuky, Toušice, Svojšice Rybníky na Bečvárce |
| Obrázek 1: Fotodokumentace umístění hlásného profilu Bečvárka - Bečváry |  |

Hlásný profil Bečvárka - Bečváry

Obrázek 2: Základní mapa pro hlásný profil Bečvárka - Bečváry

Obrázek 3: Katastrální mapa pro hlásný profil Bečvárka - Bečváry