| Hlásný profil Výrovka - Kouřim |  |
| --- | --- |
| Lokalizace profilu | Most 33418-2. Zařízení kotvitelné k zábradlí. Umístit nad středovou klenbu. |
| Vodní tok | Název – Výrovka, ř.km 30,95 ID toku – 109 920 000 100 ID toku CEVT – 10 100 044 Č.h.p. – 104 060 190 |
| Katastrální území | Kouřim |
| Majitel (správce mostu) | Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 28161 Kouřim |
| Souřadnice | S-JTSK: -704308 -1057500 WGS 84: 50°0'15,37 14°58'51,27 |
| Způsob měření | Ultrazvuková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať |
| Specifika instalace | Ultrazvuková sonda na výložníku z římsy mostu nad středovým polem nad korytem. Vodočetná lať na pilíř mostu. |
| Orientační nadmoř. v. v místě měření | 235 m.n m. |
| Dostupnost signálu GSM | ANO |
| Chráněné území – obce, sídla, vodní díla | Kouřim, Klášterní Skalice, Zalešany, Žabonosy, Plaňany, Vrbčany |
| Obrázek 1: Fotodokumentace umístění hlásného profilu Výrovka - Kouřim |  |

Hlásný profil Výrovka - Kouřim

Obrázek 2: Základní mapa pro hlásný profil Výrovka - Kouřim

Obrázek 3: Katastrální mapa pro hlásný profil Výrovka - Kouřim