| Hlásný profil Blinka - Plaňany |  |
| --- | --- |
| Lokalizace profilu | Most 329-000B. Zařízení kotvitelné do ocelového zábradlí a betonové římsy mostu. Na mostě již stávající C profil města (barevná značky SPA). |
| Vodní tok | Název – Blinka, ř.km 0,74 ID toku – 110 190 000 100 ID toku CEVT – 10 185 564 Č.h.p. – 104 060 280 |
| Katastrální území | Plaňany |
| Majitel (správce mostu) | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15021 Praha |
| Souřadnice | S-JTSK: -700153 -1053008 WGS 84: 50°2'56,88 15°1'49,29 |
| Způsob měření | Ultrazvuková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať |
| Specifika instalace | Ultrazvuková sonda na povodní straně mostu na výložníku. Vodočetná lať na pilíř mostu. |
| Orientační nadmoř. v. v místě měření | 212 m.n m. |
| Dostupnost signálu GSM | ANO |
| Chráněné území – obce, sídla, vodní díla | Plaňany, Vrbčany Rybník v Plaňanech |
| Obrázek 1: Fotodokumentace umístění hlásného profilu Blinka - Plaňany |  |
| Hlásný profil Blinka - Plaňany |  |
| Obrázek 2: Základní mapa pro hlásný profil Blinka - Plaňany |  |
| Obrázek 3: Katastrální mapa pro hlásný profil Blinka - Plaňany |  |